- Merdivenin mekanik aksamının sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Ahşap merdiven kullanılmamalıdır.

- Her kullanım öncesi merdivenleri kontrol edilmelidir.

- Merdivenlerin ayaklarında kaymayı engelleyici kauçuk bant bulunmalıdır.

- Merdivende sorun tespit edilmesi durumunda yetkililer bu konuda bilgilendirilmeli ve merdiven onarılması veya yenisi alınana kadar kesinlikle kullanılmamalıdır.

- Çalışmalar sırasında personel kendini ve çevresindekileri tehlikeye düşürecek hal ve davranışlarda bulunmamalıdır.

- Merdiven, çalışma yerine en az iki kişi tarafından taşınarak götürülmelidir.

- Merdiven kaymasını önleyecek şekilde, ıslak-kaygan olmayan, esnemeyen, düzgün zemin üzerine ve destekli konulmalıdır. Kesinlikle herhangi bir nesnenin üzerine (bidon, varil, kağıt karton yığını vb.) konularak çalışılmamalıdır.

- Merdivene bir başka personel tarafından tutulmadan kesinlikle çıkılmamalıdır.

- Merdiveni tutan personel merdivene çıkan personel inene kadar kesinlikle merdiveni tutmalıdır.

- Destek ayaklı üçgen merdivenlerin kullanımı tercih edilmelidir.

- Yüksek bir alana ulaşmak için kullanılan merdivenlerde destek noktası üzerinde en az iki basamaklık mesafe bırakılmalıdır ve bu basamaklara çıkılmamalıdır.

- Merdiven kullanma alanına doğru açıyla yerleştirilmelidir. Merdiven boyunun ¼ oranında açıyla yerleştirilmesi gerekmektedir.

- Uzatma aparatlı merdivenlerde kilit noktaları mutlaka kontrol edilmeli ve düzgün çalıştığından emin olunmalıdır.

- Merdivenlerin taşıma kapasitesi kontrol edilerek uygun merdiven kullanılmalı ve taşıma kapasitesini aşacak çalışmalardan kaçınılmalıdır

- Merdivene çıkan personel merdiveni en üst noktasından sağlam bir noktaya halat ile bağlamalıdır.

- Merdivene çıkan personel emniyet kemerini sağlam bir noktaya bağlamalıdır. Emniyet kemerin halatı yetişmiyorsa emniyet kemerini merdivene bağlamalıdır.

- Merdivene çıkan personel merdiven hizasından başka bir noktaya sarkarak kesinlikle çalışmamalıdır.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 								            İmza:

Tarih: 								Tarih: